ZSP5.220.1.2026

Załącznik nr 1

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

dotyczy postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 170.000 zł. stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320 z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235) zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1.

## Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmowego wraz z rozbudową o system p.poż oraz montaż sterownika elektrozaworu przy wodomierzu głównym w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi.

## Zakres robót:

- wejście główne do budynku szkoły od strony ul. Drewnowskiej – niezbędne przełożenie z dyżurki bądź instalacja głównej klawiatury Lcd w obudowie zamykanej na kluczyk przy drzwiach z elektrozaczepem;

- system alarmowy zostanie oparty o istniejący system alarmowy Satel Integra 64 – niezbędna rozbudowa systemu do 128 wejść z uwagi na rozbudowę systemu;

- zainstalowanie dodatkowych czujników ruchu w pomieszczeniach i na korytarzach wszystkich kondygnacji- ok. 40 szt. (wg opracowanych szkiców każdej kondygnacji) mające na celu zabezpieczenie wszystkich korytarzy i klatek schodowych;

- montaż dodatkowej klawiatury w obudowie zamykanej na kluczyk przy drzwiach bocznych;

- montaż czujników pożarowych (czujki dymu i ciepła do systemów alarmowych)- 16 szt. na strychu budynku, aby programowały się w osobnej strefie z opisami dokładnego miejsca wykrycia ewentualnego pożaru i powiadomienia stacji monitorowania alarmów;

- montaż sygnalizatorów wewnętrznych optyczno-akustycznych, ekspanderów, akumulatorów, zasilaczy, elektrozaczepu, przycisku awaryjnego, rozprowadzenie przewodów zasilających w listwach/kanałach z taśmą klejącą;

- montaż sterownika z czujką zalania i zasilaczem do elektrozaworu przy wodomierzu głównym;

- pełna konfiguracja systemu i przygotowanie do podłączenia w stacji monitorowania alarmów;

- niezbędne zabezpieczenie podłóg w rejonie wykonywania prac instalacyjno-montażowych.

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Do wykonania modernizacji systemu alarmowego zastosowane zostaną materiały posiadające atesty odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Akcesoria do zabezpieczenia podłóg przy pracach instalacyjno-montażowych muszą być zapewnione przez Wykonawcę. Narzędzia do wykonania przedmiotowych prac będą należały do Wykonawcy.

## Wykonanie robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z wymogami specyfikacji technicznej. Przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych systemu alarmowego należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić elementów wyposażenia niepodlegających prowadzonym pracom. Przed wykonywaniem instalacji należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar prowadzonych prac.